Приложение 2

к Договору о закупках Услуги по ремонту оборудования коммуникационного (Техническое обслуживание системы видеоконференций Polycom)

№_____от «___» __________2019г.

Техническая спецификация

- Общие требования к сервисному обслуживанию кодека видеоконференцсвязи.

Техническое обслуживание кодека видеоконференцсвязи должны включать в себя:

Обслуживание и настройку центрального устройства;

Интеграцию с существующей системой на территории заказчика;

Обеспечение стабильной работы, настройку оборудования, исключение помех и наводок системы;

Обеспечение стабильной работы, осмотр кабелей, заземления, визуальная оценка качества соединений, измерение входящего напряжения электропитания, проверка на наличие повреждений коммутации и прочих элементов;

Обеспечение корректного функционирования подсистемы коммутации и автоматизация распределение аудио- видео- сигналов.

- Требования к потенциальному поставщику.

Поставщик должен иметь опыт внедрения и обслуживания ситуационных и диспетчерских центров в государственном секторе. (Приложить к конкурсной заявке краткое описание компании и соответствующие акты выполненных работ с кратким описанием проектов.);

Наличие у Поставщика собственного сервисного центра, не менее двух специалистов на поддержке, и не менее двух специалистов на период сервисного поквартального обслуживания (Подтвердить письмом за подписью первого руководителя);

Наличие у поставщика сертифицированных производителями оборудования специалистов по подсистемам (по сетям связи и системам коммутации, инсталляция и администрирование серверных решений, настройки и администрирования виртуальных серверных платформ, по системам визуализации данных, и построения экранов коллективного пользования (видеостен), по системам коммутации аудио-и видео- сигналов, по системам интегрированного управления, по системам видеоконференцсвязи). (Копии сертификатов специалистов по следующим направлениям: по сетям связи и системам коммутации, инсталляция и администрирование серверных решений, настройки и администрирования виртуальных серверных платформ, по системам визуализации данных и построению экранов коллективного пользования (видеостен), по системам коммутации аудио- и видео- сигналов, по системам интегрированного управления), по организации работы Service Desk, сертификат безопасность и охрана труда.

- Требования к формату технического обслуживания кодека видеоконференцсвязи.

Срок технического обслуживания - с апреля по декабрь 2019 года;

Работы по замене расходных материалов, деталей, узлов (в рамках Планового ТО);

Стоимость ЗИП на оборудование, оплачивается на основании отдельно выставленных счетов;

Диагностика комплекса, выявление и определение неисправностей оборудования на территории заказчика;

Восстановление работоспособности оборудования (ремонтные работы) в условиях Сервисного центра;

Время реакции при возникновении неисправности — не более 24  часов с момента уведомления об неисправности;

Десять (10) внеплановых сервисных вызовов;

Плановое техническое обслуживание должно проводиться 1 раз в квартал, 4 раза в год;

Срок ремонта оборудования - не более 60 календарных дней.

- Требования к поставляемому оборудованию.

  - Технические характеристики терминала ВКС

Не менее Polycom RealPresence Group 500 - 720p EagleEyeIV-4x camera

Поддерживаемые видеостандарты и протоколы не менее:

- H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV

- H.239

- Маскирование видео ошибок H.263 и H.24

Видеовходы не менее:

- 1 разъем HDCI

- 1 разъем HDMI 1.3

- 1 разъем VGA

Видеовыходы не менее:

- 2 разъема HDMI 1.3

Графическое разрешение видеоизображения участников не менее:

- 1080p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 1740 Кбит/с

- 1080p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 1024 Кбит/с

- 720p, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 832 Кбит/с

- 720p, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 512 Кбит/с

- 4SIF/4CIF, 60 кадр./с при скорости передачи данных от 512 Кбит/с

- 4SIF/4CIF, 30 кадр./с при скорости передачи данных от 128 Кбит/с

- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) при скорости передачи данных от 64 Кбит/с

- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) при скорости передачи данных от 64 Кбит/с

- w288p при скорости передачи данных от 128 Кбит/с

- w448 при скорости передачи данных от 384 Кбит/с

- w576p при скорости передачи данных от 512 Кбит/с

Разрешение при передаче контента не менее:

Вход

- HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p) - WSXGA+ (1680 x 1050)

- UXGA (1600 x 1200)

- SXGA (1280 x 1024)

- WXGA (1280 x 768)

- HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768)

- SVGA (800 x 600)

Выход

- WUXGA (1920 x 1200) - HD (1920 x 1080)

- WSXGA+ (1680 x 1050) - SXGA+ (1400 x 1050)

- SXGA (1280 x 1024)

- HD (1280 x 720)

- XGA (1024 x 768)

- VGA (640 x 480)

- Частота кадров при обмене контентом  не менее - от 5 до 60 кадров/с

(разрешение до 1080p при 60 кадр./с)

Аудиовходы не менее:

- 1 разъем для системы микрофонов (поддержка до 4 систем микрофонов)

- 1 разъем HDCI (камера)

- 1 разъем HDMI

- 1 стереоразъем mini-jack 3,5 мм

Аудиовыходы не менее:

- 1 разъем HDMI

- 1 стереоразъем mini-jack 3,5 мм

Прочие интерфейсы не менее:

- 2 разъема USB 2.0

- 1 8-контактный разъем RS-232 Mini-DIN

Аудиостандарты и протоколы не менее:

- Технология для поддержки полосы пропускания 22 кГц, AAC-LD (TIP вызовы)

- Технология для поддержки полосы пропускания 14 кГц, также применимая при использовании кодеков G.722.1 Annex C

- Полоса пропускания 7 КГц при использовании кодеков G.722 и G.722.1

- Полоса пропускания 3,4 кГц при использовании кодеков G.711, G.728 и G.729A

Технология улучшения качества конференции не менее:

- Автоматическая регулировка усиления

- Автоматическое шумоподавление

- Снижение шума клавиатуры

- Технология подавления посторонних шумов

- Технология выделения голоса говорящего

- Мгновенное адаптивное эхоподавление

- Маскирование ошибок аудио

- Технология восстановления потерянных пакетов при передаче голоса

- Технология поддержки стереозвука

Прочие поддерживаемые стандарты не менее:

- H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460

- BFCP (RFC 4582)

- TIP

Камера не менее:

- Сенсор - 1/2.33” CMOS

- Разрешение - 1920 x 1080 пикселей

- Тип выходного сигнала - SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50

- Оптический зум – 10х

- Фокусное расстояние f=3,76–37,6 мм

- Фокусировка – авто

- Угол поля обзора по горизонтали -  65°, 85° с широкоугольным адаптером

- Угол поля обзора по вертикали - 39°

- Мин. Освещение - 50 люкс

- Экспозиция -   Авто - диафрагма

- Отношение сигнал-шум - 50 дБ

- Диапазон панорамирования - от 100° до -100°

- Диапазон наклона  + 20, -30°

- Разъемы Ввода/Вывода - Mini-HDCI— Hirose DH60-37P

- Потребляемая мощность - 12 В при силе тока <2 A

- Габариты (Ш х В х Г) - 218x138x118 мм.

Сеть не менее:

- Поддержка IPv4 и IPv6

- 1 разъем 10/100/1G Ethernet

- Автоматический-MDIX

- H.323 и/или SIP до 6 Мбит/с

- Технология восстановления потерянных пакетов данных

- Изменяемый размер пакета MTU

- RS232 с поддержкой API

- Интеграция с сервером Microsof Office Communications Server

- Поддержка Microsoft ICE

- Поддержка Microsoft Lync и Skype for Business

- Поддержка IBM Sametime

Обеспечение безопасности не менее:

- Сертификация US DoD UC APL

- Шифрование мультимедийного контента (H.323, SIP):AES-128, AES-256

- Поддержка H.235.6

- Доступ с аутентификацией к меню администратора, веб-интерфейсу и Telnet API

- Шифрование FIPS 140-2 (Сертификат проверки No 1747)

- Управление PKI и сертификатами:

- SSL 3.0, TLS 1.0, 1.1, 1.2

- Поддержка сертификатов, подписанных самостоятельно, а также подписанных CA

- Проверка отзыва сертификатов CRL и OCSP

- Система обнаружения вторжений в сеть

- Настройка политики использования паролей для локальных учетных записей

- Профили безопасности

- Белые списки для доступа с помощью веб-интерфейса/SNMP

- Блокировка порта входа в систему и локальных учетных записей

Дополнительные компоненты ПО не менее:

- Интеграция Skype for Business и Lync

Электрические характеристики не менее:

- Источник питания с автоматическим распознаванием входного напряжения

Стандартное рабочее напряжение/ мощность не более:

- 37 В•А, 120 В, 60 Гц

- 37 В•А, 230 В, 50/60 Гц

- Номинальное тепловыделение, БТЕ/ч: 65

Физические характеристики не более:

- Базовый блок - 28,7 см х 3,1 см х 12,2 см (ВхШхГ)

- Вес -1,1 кг

| Заказчик: АО «КазАгроФинанс» Юридический, фактический и почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000 г.Нур-Султан, ул.Кенесары 51, Вп 4 ОКПО 39112465, БИН 991240000043, ИИК: KZ796017111000000212 АО "Народный Банк Казахстана" БИК: HSBKKZKX Управляющий директор ___________Абулгазин М.Е. | Поставщик: ТОО «____________» ____________ |
| --- | --- |