Приложение № 2 

к объявлению по закупке 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
средств автотранспортных прочих                                       

Техническое обслуживание автомобиля марки LADA 21214 Urban 3 drs
	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	количество месяцев или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше

	
	
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4
	ТО-5

	
	
	2000-3000 км
	9500-10500 км
	19000-20000 км
	29000-30000 км
	39500-40500 км

	
	
	12 мес
	24 мес
	36
	48
	60

	
	
	
	
	мес
	мес
	мес

	Контрольно-осмотровые (диагностические) работы, проверить:

	1
	Состояние рулевых тяг и их защитных резиновых колпачков, рычагов и штанг передней и задней подвесок, резиновых втулок штанг и амортизаторов (визуально).
	
	
	
	
	

	2
	Состояние шаровых пальцев и их защитных чехлов
	
	
	
	
	

	3
	Состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, состояние амортизаторов.
	
	
	
	
	

	4
	Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя рулевого управления, а также герметичность системы выпуска отработавших газов; состояние шлангов, трубок и соединений.
	
	
	
	
	

	5
	Уровни масла в коробке передач , раздаточной коробке, переднем и заднем мостах, при необходимости довести до нормы.
	
	
	
	
	

	6
	Регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра сцепления (При наличии механизма регулирования)
	
	
	
	
	

	7
	Регулировку стояночного тормоза.
	
	
	
	
	

	8
	Свободный ход педали тормоза
	
	
	
	
	

	9
	Свободный ход педали сцепления
	
	
	
	
	

	10
	Состояние и натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля (ГУР) (при наличии)
	
	
	
	
	

	11
	Работу замков дверей и капота: работу замков передних и задних (для автомобилей LADA 2131) дверей.
	
	
	
	
	

	12
	Суммарный люфт рулевого управления.
	
	
	
	
	

	13
	Уровень тормозной жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления (для автомобилей с раздельными бачками) или в объединенном бачке гидропривода тормозов и сцепления, при необходимости довести до нормы.
	
	
	
	
	

	14
	Исправность работы сигнализатора уровня тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов или в объединенном бачке гидропривода тормозов и сцепления
	
	
	
	
	

	15
	Уровень охлаждающей жидкости, при необходимости довести до нормы
	
	
	
	
	

	16
	Уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления (для автомобилей с гидроусилителем руля)
	
	
	
	
	

	17
	Уровень масла в картере рулевого механизма, при необходимости довести до нормы (для автомобилей, не оборудованных гидроусилителем руля).
	
	
	
	
	

	18
	Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи.
	
	
	
	
	

	19
	Состояние и натяжение ремня привода генератора
	
	
	
	
	

	20
	Работоспособность термостата
	
	
	
	
	

	21
	Проверить состояние проводов, надежность соединений наконечников проводов и крепящих их хомутов и при необходимости закрепить соединения.
	
	
	
	
	

	22
	Работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы. Неисправности не допускаются.
	
	
	
	
	

	23
	Отсутствие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста. Плавность и полноту выключения и включения сцепления.
	
	
	
	
	

	24
	Работоспособность и состояние вакуумного усилителя тормозов
	
	
	
	
	

	Регламентные работы:

	25
	Подтянуть крепление узлов и агрегатов
	
	
	
	
	

	26
	Очистить и промыть детали системы вентиляции картера двигателя, включая дроссельный патрубок
	
	
	
	
	

	27
	Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра
	
	
	
	
	

	28
	Заменить свечи зажигания
	
	
	
	
	

	29
	Смазать: петли дверей, трос привода замка капота
	
	
	
	
	

	30
	Смазать шлицевые соединения карданной передачи и подшипники крестовин (кроме валов со ШРУС)
	
	
	
	
	

	31
	Заменить фильтр тонкой очистки топлива
	
	
	
	
	

	32
	Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток
	
	
	
	
	

	33
	Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток.
	
	
	
	
	

	34
	Заменить ремень генератора и отрегулировать натяжение ремня
	
	
	
	
	

	35
	Заменить ремень привода насоса ГУР (при наличии)
	 
	 
	
	
	

	36
	Замаркировать колеса соответственно положению на автомобиле и снять их. Проверить состояние дисков и шин колес. Произвести балансировку колес автомобиля согласно инструкции по эксплуатации балансировочного станка.
	
	
	
	
	

	37
	Измерить осевые зазоры и при необходимости отрегулировать их в подшипниках ступиц передних колес
	
	
	
	
	

	38
	Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес
	
	
	
	
	

	39
	Проверить состояние колодок передних тормозов.
	
	
	
	
	

	40
	Проверить состояние колодок задних тормозов
	
	
	
	
	

	41
	Заменить охлаждающую жидкость
	
	
	
	
	

	42
	Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления.
	
	
	
	
	

	43
	Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя.
	
	
	
	
	

	44
	Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах
	
	
	
	
	

	45
	Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и передних крыльев
	
	
	
	
	

	46
	Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи.
	
	
	
	
	

	47
	Работоспособность электронной системы управления двигателем (ЭСУД)
	
	
	
	
	

	48
	Проверить углы установки передних колес и отрегулировать их
	
	
	
	
	

	49
	Установить автомобиль на ровной площадке и отрегулировать направление световых пучков фар
	
	
	
	
	

	50
	Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища.
	
	
	
	
	

	Стоимость работ с учетом НДС, в тенге
	
	
	
	
	

	№ п/п
	

	1
	Моторное масло 10W40, (3.7 л)
	
	
	
	
	

	2
	Масляный фильтр
	
	
	
	
	

	3
	Масло трансмиссионное (5 л)
	
	
	
	
	

	4
	Смазка Литол 200 грамм
	
	
	
	
	

	5
	Жидкость охлаждающая (10.7л)
	 
	 
	 
	
	 

	6
	Воздушный фильтр
	 
	 
	 
	
	 

	7
	Топливный фильтр
	 
	 
	 
	
	 

	8
	Свечи зажигания (комплект)
	 
	 
	 
	
	 

	9
	Тормозная жидкость ROSDOT 1канистра
	 
	 
	 
	
	 

	10
	Ремень привода насоса ГУР
	 
	 
	
	
	

	11
	Ремень генератора
	 
	 
	
	
	

	Стоимость расходных материалов с учетом НДС, в тенге
	
	
	
	
	

	Общая стоимость ТО с учетом НДС, в тенге
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Дополнительно рекомендуемые работы
	 
	5000 км
	10000 км
	15000 км
	20000 км

	1
	Замена моторного масла и масляного фильтра - первая в 7500 км пробега (или 12 месяцев) и далее с интервалом в 5000 км пробега (или 12 месяцев)
	 
	
	
	
	

	2
	Промывка инжектора
	 
	
	
	
	

	3
	Замена воздушного фильтра
	 
	
	
	
	

	4
	Замена свечей зажигания
	 
	
	
	
	

	5
	Обслуживание дроссельной заслонки
	 
	
	
	
	

	6
	Замена топливного фильтра
	 
	
	
	
	

	Стоимость дополнительных работ с учетом НДС, в тенге
	
	
	
	

	№ п/п
	

	1
	Фильтр топливный
	 
	
	
	
	

	2
	Масляный фильтр
	 
	
	
	
	

	3
	Моторное масло 10W40, (3.5 л)
	 
	
	
	
	

	4
	Жидкость для промывки инжектора
	 
	
	
	
	

	5
	Фильтр воздушный
	 
	
	
	
	

	Стоимость расходных материалов с учетом, в тенге
	
	
	
	

	Стоимость допольнительных рекомендуемых работ с расходными материалов, тенге
	
	
	
	


	
	


